Рабочая тетрадь № 6

Релейно-контактная схема представляет собой схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из переключателей, соединяющих их проводников, входов в схему и выходов из нее. В релейно-контактной схеме любой переключатель имеет только два состояния: замкнутое и разомкнутое.

1. Теоретический материал

Простейшая схема состоит из одного переключателя X, одного входа и одного выхода. Переключателю X ставится в соответствие высказывание x – «Переключатель X замкнут». Если x истинно, то схема проводит электрический ток, в противном случае – не проводит. Если принимать во внимание только значение высказывания, то любому высказыванию x можно поставить в соответствие следующую двухполюсную релейно-контактную схему Отрицание высказывания x будем изображать двухполюсной схемой Конъюнкцию двух высказываний x и y можно представить двухполюсной схемой с последовательным соединением переключателей X и Y а дизъюнкцию – двухполюсной схемой с их параллельным соединением Любая формула алгебры логики может быть представлена в нормальной форме, следовательно, любой формуле алгебры логики можно поставить в соответствие некоторую релейно-контактную схему, и наоборот, каждой релейно-контактной схеме можно поставить в соответствие некоторую формулу алгебры логики.

| 2. Пример |  |
| --- | --- |
| Задача: |  |
|  | Дана логическая формула y∧z→x∨y. Составьте для неё релейно-контактную схему. |
| Решение: |  |
|  | Упросим логическую формулу: y∧z→x∨y=тож. 11=y∧z∨x∨y= =тож.5=y∨z∨x∨y= =тож.1, 3=y∨z∨x∨y=тож.8=x∨y∨z . Таким образом, релейно-контактная схема будет иметь следующий вид: |
| Задача: |  |
|  | Упростить релейно-контактную схему: |
| Решение: |  |
|  | Заменим релейно-контактную схему на логическую формулу: x∧y∧z∨x∧y∧z∨y∧z , и упростим её: x∧y∧z∨x∧y∧z∨y∧z=тож. 9=x∧y∧z∨y∧z= =тож. 4=x∧y∨y∧z=тож. 4=x∨y∧y∨y∧z= =тож. 7=x∨y∧1∧z=тож. 6=x∨y∧z . Теперь заменим упрощённую логическую формулу обратно на релейно-контактную схему: |
| Задача: |  |
|  | Составить релейно-контактную схему, соответствующую импликации. |
| Решение: |  |
|  | Выразим операцию импликации через основные логические операции «И», «ИЛИ» и «НЕ»: x→y=тож. 11=x∨y . Построим по логической формуле контактно-релейную схему: |
| Задача: |  |
|  | Дана логическая формула: z→x∧y→z→y→x . Составьте для неё релейно-контактную схему. |
| Решение: |  |
|  | Упростим логическую формулу с помощью равносильных преобразований: z→x∧y→z→y→x= =тож. 11=z∨x∧y∨z→y∨x= =тож. 11=z∨x∧y∨z∨y∨x= =тож.5, 3=z∨x∨y∨z∨y∨x= =тож.5=z∧x∨y∧z∨y∨x= =тож.1=z∧x∨y∧z∨y∨x= =тож.3=z∧x∨x∨y∧z∨y= =тож.4=z∨x∧x∨x∨y∨y∧z∨y= =тож.7=z∨x∧1∨1∧z∨y= =тож.6=z∨x∨z∨y=тож.7=1∨x∨y=тож.6=1 Составим по упрощённой логической формуле контактно-релейную схему: |
| Задача: |  |
|  | Построить релейно-контактную схему, соответствующую f(x, y, z), если известно, что: f(1, 0, 0) = f(0, 1, 1) = f(0, 1, 0) = f(0, 0, 0) = 1. Для остальных комбинаций аргументов значения функции равны нулю. |
| Решение: |  |
|  | Составим таблицу истинности для f(x,y,z) и запишем по ней СДНФ. x; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1. y; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1. z; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1. f; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 0. fСДНФ=x∧y∧z∨x∧y∧z∨x∧y∧z∨x∧y∧z Упростим получившуюся СДНФ: fСДНФ=тож.4=x∨x∧y∧z∨x∧y∧z∨z= =тож.7=1∧y∧z∨x∧y∧1= =тож.6=y∧z∨x∧y . Теперь построим контактно-релейную схему. |

| Задача: |  |
| --- | --- |
|  | Упростить релейно-контактную схему: |
| Решение: |  |
|  | По контактно-релейной схеме запишем логическую формулу и далее упростим её: x∨y∧x∧y∨z∧z= =тож.5=x∧y∧x∧y∨z∧z= =тож.4=x∧y∧x∧y∨x∧y∧z∧z= =тож.7=0∨x∧y∧z∧z=тож.6,3=x∧y∧z∧z= =тож.7=x∧y∧0=тож.6=0 . Составим по упрощённой логической формуле контактно-релейную схему. |
| Задача: |  |
|  | Доказать равносильность следующих релейно-контактных схем: и |
| Решение: |  |
|  | Запишем для каждой контактно-релейной схему логическую формулу и упростим их для дальнейшего сравнения. f1=x∧x∨z∨x∨z∧z∨y∨z∧z= =тож.9,4=x∨x∧z∨z∧z∨z= =тож.7=x∨x∧z∨0∨z=тож.6=x∨x∧z∨z f2=x∨x∧z∨z Видно, что f1=f2 , а следовательно они эквиваленты. Отсюда контактно-релейные схемы также эквивалентны. |

| 3. Задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Составить релейно-контактную схему, соответствующую эквивалентности. |
|  | Решение: |  |
| 2. | Задача: |  |
|  |  | Составить релейно-контактные схемы, соответствующие следующим формулам: 1) (x→x)→x ; 2) x→z∧z→y . |
|  | Решение: |  |
|  |  | 1) 2) |

| 3. | Задача: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Построить релейно-контактные схемы для логических функций fix,y,z если известно, что: 1) f11,1,0=f11,0,1=1 ; 2) f21,1,1=f21,0,1=f20,1,0=1 ; 3) остальные значения функций fix,y,z равны нулю. |
|  | Решение: |  |
|  |  | 1) 2) |
| 4. | Задача: |  |
|  |  | Упростите релейно-контактную схему: |
|  | Решение: |  |
|  |  | x; y; z; (x∨¬y)∧z∨x∧¬z∨(z∨¬y)∧¬z. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. |
| 5. | Задача: |  |
|  |  | Докажите эквивалентность следующих релейно-контактных схем: и |
|  | Решение: |  |
|  |  | x; y; z; x∧y∨y∧z∨¬x∧y∧¬z. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. Из таблицы видно что при y =1 f = 1 а при y = 0 f =0 |

1. Теоретический материал

Любое вычислительное устройство состоит из набора так называемых «вентилей» – минимальных логических устройств, способных преобразовывать входные сигналы в выходные. Ниже в таблице 1 представлены основные обозначения логических вентилей в различных стандартах. Таблица 1 – Логические вентили и их условные графические обозначение в стандартах «ГОСТ 2.743-91», «IEC 60617-12: 1997» и «US ANSI 91-1984» Название вентиля; Условные графические обозначения (УГО). ГОСТ 2.743-91; IEC 60617-12: 1997; US ANSI 91-1984. НЕ. И. ИЛИ. НЕ И. НЕ ИЛИ. исключающее ИЛИ. Маленькие кружочки в УГО обозначают инверсию сигнала (т.е. отрицание НЕ). Они могут стоять и на входе вентиля, обозначая инверсию входного сигнала. Рассмотрим первое простое устройство, которое можно собрать на вентилях: полусумматор. Его таблица истинности и схема представлена на рисунке 1. Рисунок 1 – Таблица истинности для сложения одноразрядных чисел и схема полусумматора Полусумматор предназначен для нахождения суммы двух бит. При необходимости сложения чисел, состоящих из двух и более разрядов, эта схема уже не работает (нельзя просто взять необходимое число полусумматоров, т.к. в этой схеме не предусмотрен учёт переноса из младшего разряда в старший). Для этого нужно уже соединять между собой так называемые полные сумматоры. Таблица истинности и схема полного сумматора представлена на рисунке 2. Рисунок 2 – Таблица истинности для полного сумматора (а); схема для полного сумматора (б) В вычислительной технике также можно встретить применение мультиплексоров. Мультиплексор имеет один выход и две группы входных линий: информационные и адресные. Код, подаваемый на адресные линии, определяет, какой из информационных входов в данный момент подключен к выходному выводу. Поскольку n-разрядный двоичный код может принимать 2n значений, то если число адресных входов мультиплексора равно n, число его информационных входов должно равняться 2n. УГО мультиплексора с 8 информационными входными линиями D0, D1, …, D7, 3 адресными входными линиями A, B, Cи 1 выходной линиейF приведено на рисунке 3. Рисунок 3 – Мультиплексор 8 в 1 Используя мультиплексор можно реализовывать логические функции (пример ниже).

| 2. Пример |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), реализующую следующую логическую функцию: F=A∧B∧C∨A⨁B . |
|  | Решение: |  |
| 2. | Задача: |  |
|  |  | Записать логическую формулу (формулы) и таблицу истинности для следующей схемы: |
|  | Решение: |  |
|  |  | F0=A∧B∨A , F1=F0⨁B . A; B; A; A∧B; A∧B; A∧B∨A; F0; F1. 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1. |

| 3. | Задача: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), позволяющую суммировать трёхбитовые двоичные числа (C=A+B, A=a2a1a0, B=b2b1b0 и C=c3c2c1c0). |
|  | Решение: |  |
| 4. | Задача: |  |
|  |  | Используя мультиплексор, нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), реализующую функцию большинства от трёх логических переменных. |
|  | Решение: |  |
|  |  | Таблица истинности для функции большинства; Схема, реализующая необходимую логическую функцию. A; B; C; F. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. |

| 3. Задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), реализующую следующую логическую функцию: A∨B⨁C⋀B⋁C . |
|  | Решение: |  |
| 2. | Задача: |  |
|  |  | Записать логическую формулу (формулы) и таблицу истинности для следующей схемы: |
|  | Решение: |  |
|  |  | F0 = ((A⨁B)∧(A∨B))∨A F1 = (A∨B) |
| 3. | Задача: |  |
|  |  | Используя мультиплексор, нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), реализующую функцию импликации →. |
|  | Решение: |  |
|  |  | F = A->B A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |
| 4. | Задача: |  |
|  |  | Нарисовать схему (от руки или в любом графическом редакторе), позволяющую умножать двухбитовые двоичные числа. |
|  | Решение: |  |

| Тест 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для сложения многоразрядных двоичных чисел используется последовательность соединённых между собой: |  |
|  |  | а) мультиплексоров; б) триггеров; в) полусумматоров; г) полных сумматоров. |
|  | Ответ: |  |
|  |  | г |
| 2. | Устройство, выполняющее базовые логические операции, называется: |  |
|  |  | а) реестр; б) ячейка; в) вентиль; г) триггер |
|  | Ответ: |  |
|  |  | в |
| 3. | Графическое изображение логического выражения называется: |  |
|  |  | а) схема б) рисунок в) чертеж г) график |
|  | Ответ: |  |
|  |  | а |
| 4. | Электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного разряда двоичного кода это … |  |
|  |  | а) вентиль б) логическая схема в) триггер г) электронная схема |
|  | Ответ: |  |
|  |  | в |
| 5. | Мультиплексор – это устройство для ... |  |
|  |  | а) умножения чисел б) коммутации одного из информационных входов с единственным выходом на основе кода, подаваемого на адресные входы в) произведения операции сдвига на основе данных на информационных входах и кода на адресных входах г) хранения одного бита информации |
|  | Ответ: |  |
|  |  | б |
| 6. | Какому логическому выражению соответствует схема на рисунке? |  |
|  |  | а) F=A б) F=A∧A в) F=A∨A г) F=A |
|  | Ответ: |  |
|  |  | г |
| 7. | Какой минимально необходимо взять мультиплексор, чтобы реализовать заданную таблицей истинности логическую функцию от 4 логических переменных? |  |
|  |  | а) с 4 информационными входными линиями, 2 адресными входными линиями и 1 выходной линией б) с 16 информационными входными линиями, 4 адресными входными линиями и 1 выходной линией в) с 4 информационными входными линиями, 4 адресными входными линиями и 2 выходными линиями г) с 4 информационными входными линиями, 16 адресными входными линиями и 2 выходными линиями |
|  | Ответ: |  |
|  |  | б |
| 8. | Такой структурной схемой обозначается |  |
|  |  | а) исключающее ИЛИ б) дизъюнктор в) бинарное НЕ г) инвертор |
|  | Ответ: |  |
|  |  | а |
| 9. | Равносильны или нет следующие релейно-контактные схемы? |  |
|  | Ответ: |  |
|  |  | нет |

| 10. | Какому логическому выражению соответствует схема на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | а) F=A∧B б) F=A∧B в) F=A∧B г) F=A∧B |
|  | Ответ: |  |
|  |  | г |

Реализация задач на языке программирования Python

В языке Python имеются множество удобных контейнеров для хранения различной информации: строки, списки, кортежи, множества и словари. Их использование обеспечивает эффективность решения широкого спектра задач.

1. Теоретический материал

Строки - это последовательности символов. Создать строки можно следующим образом: s = "Hello, World!" p = 'Миру - мир!' Доступ к символу с индексом n (начиная с нуля) осуществляется с помощью выражения s[n]. Подстроку можно выделить, указав интервал s[n:m]. Такая возможность в языке называется срезом. Пример: s = "Мамамылараму" print(s[6]) p = s[5:9] print(p) Если индекс отрицательный, то отсчет идет от конца строки. При этом индекс -1 соответствует последнему символу. Строки в Python не изменяемы, т.е. по индексу можно только получить символ, но не поменять его! Поскольку строка задается с помощью кавычек (двойных или одинарных), то для того, чтобы в самой строке использовать символы кавычек, их необходимо экранировать следующим образом: s = "А Балда приговаривал с укоризной: \"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной\"" print(s) Также можно воспользоваться одинарными кавычками, чтобы можно было использовать двойные (и наоборот): s = 'А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"' print(s) В строках можно использовать специальные символы (управляющие последовательности), которые задается следующим образом: \n – новая строка; \t – табуляция. Пример красивого вывода: s = "\n\n\t\tА Балда приговаривал с укоризной:\n \ \t\t\"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной\"\n\n" print(s) Со строками можно выполнять операции конкатенации с помощью оператора "+", который мы уже проходили. Строку можно умножить на целое число n, в результате чего строка будет повторена n раз: s = "Мама" s = s * 3 print(s) Узнать длину строки можно с помощью функции len(s). Часто возникает задача поиска подстроки в строке. Для этих целей используется функция s.find(str): s = "Жили у Бабуси два веселых гуся" n = s.find("два") print(n) С помощью функции s.split(str) строки можно разделять по заданному символу: s = "Мама¦Папа¦Я" S = s.split('¦') print(S[1]) Полный список функций для строк: - https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/stroki-funkcii-i-metody-strok.html

| 2. Пример |  |
| --- | --- |
| Задача: |  |
|  | Удалить все пробелы из данной строки. |
| Решение (код программы): |  |
|  | txt = "I like bananas" x = txt.replace(" ", "") print(x) |

| 3. Задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Пользователь вводит произвольное слово. Необходимо проверить, что оно является палиндромом. Палиндромом называется слово, которое одинаково читается как слева направо, так и справа налево, например, в английском языке такими словами являются "radar" и "racecar". |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() f = True for i in range(len(a)//2): if a[i]!=a[len(a)-1-i]: f = False if f: print("yes") else: print("no") |
| 2. | Задача: |  |
|  |  | Пользователь вводит строку. Необходимо вывести её на экран в нижнем регистре. |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() print(a.lower()) |

| 3. | Задача: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пользователь вводит строку. Необходимо вывести её на экран в верхнем регистре. |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() print(a.upper()) |
| 4. | Задача: |  |
|  |  | Пользователь вводит строку. Необходимо проверить есть ли в ней числа (цифры). |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() f = False for i in a: if i.isdigit(): f = True if f: print("yes") else: print("no") |
| 5. | Задача: |  |
|  |  | Задана строка. Необходимо между её символами вставить по одному пробелу. |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() b = '' for i in a: b+=i+' ' print(b) |
| 6. | Задача: |  |
|  |  | Дан символ C. Вывести его код (то есть номер в кодовой таблице). |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = input() print(ord(a)) |

1. Теоретический материал

В Python списки используются для хранения данных и позволяют получать доступ к ним по индексу (их порядковому номеру). Другими словами списки в Python реализуют такую структуру данных как массивы, но добавляют и некоторые специфические для себя операции. A = [] # пустой список B = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21] # числа Фибоначчи C = ["мама", 120, 'z', "список"] # смешанный список D = [[1, 2], ['a', 'b', 'c'], [[3.14, "abc"], [120, 140]]] # список списков К элементам списка можно обращаться через индексы, которые начинаются с нуля. В отличии от строк, элементы списков можно заменять: A = [1, 2, 3] A[1] = "новое значение" print(A) Для работы со списками существует большое количество методов. Вот основные: Метод; Описание. list.append(x); добавляет элемент в конец списка. list.insert(i, x); вставляет на i-ый элемент значение x. list.count(x); возвращает количество элементов со значением x. list.reverse(); разворачивает список. list.clear(); очищает список. В Python есть неизменяемый аналог рассмотренного выше списка: кортежи. За счёт неизменяемости интерпретатор Python работает с кортежами эффективнее. Создать кортеж можно следующим образом: A = (“Ivanov", “Ivan", 1988) Surname, Name, Date = A print(Surname + " " + Name + " " + Date.__str__())

| 2. Пример |  |
| --- | --- |
| Задача: |  |
|  | Заполните список 20 случайными числами. |
| Решение (код программы): |  |
|  | import random a = [] for i in range(1,21): a.append(random.randint(5,10)) print(a) |

| Задача: |  |
| --- | --- |
|  | Напишите программу, которая запрашивает с ввода восемь чисел, добавляет их в список. На экран выводит их сумму, максимальное и минимальное из них. Для нахождения суммы, максимума и минимума воспользуйтесь встроенными в Python функциями sum(), max() и min(). |
| Решение (код программы): |  |
|  | l = [] for i in range(0,8): a = int(input()) l.append(a) print(l) print(sum(l)) print(min(l)) print(max(l)) |

| 3. Задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Если объект range (диапазон) передать встроенной в Python функции list(), то она преобразует его к списку. Создайте, таким образом, список с элементами от 0 до 100 и шагом 17. |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = list(range(0,101,17)) print(a) |
| 2. | Задача: |  |
|  |  | Напишите программу, которая заполняет список пятью словами, введенными с клавиатуры, измеряет длину каждого слова и добавляет полученное значение в другой список. Например, список слов – ['yes', 'no', 'maybe', 'ok', 'what'], список длин – [3, 2, 5, 2, 4]. Оба списка должны выводиться на экран. |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | a = [] b = [] for i in range(5): a.append(input()) b.append(len(a[i])) print(a) print(b) |

1. Теоретический материал

Теперь рассмотрим множества в Python. Множества отличаются от списков и кортежей тем, что хранящиеся в них объекты являются неупорядоченными. Кроме того, множества содержат только уникальные элементы. Зато с множествами можно производить стандартные операции объединения, пресечения и разности Кроме того, множества содержат только уникальные элементы. Зато с множествами можно производить стандартные операции объединения, пресечения и разности: Операция; Описание операции. ¦; объединение. &; пересечение. -; разность. ^; симметричная разность. Множество можно создать с помощью оператора set(): A = set(['a', "apple", 120]) Добавить один элемент в множество можно с помощью метода A.add(x). Чтобы добавить другое множество используется операция A.update(conteiner). Для удаления элементов используется метод A.remove(x). Примеры работы с множествами: A = set(["apple", "orange"]) A.add("pear") B = set(["apple", "pear", "banana"]) C = A ¦ B D = A&B print(C) print(D) В Python есть контейнер, который называется словарем. Словари позволяют хранить связки «ключ–значение» и осуществлять доступ к элементам по ключу. Пример: people = { "Name": “Ivan”, "Surname": “Ivanov", "Date": 1988 } print(people) people["Name"] = “Alex" people["Date"] = 2008 print(people)

| 2. Задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: |  |
|  |  | Даны два множества X и Y. Найти: 1) их объединение 2) их пересечение 3) элементы множества A, которых нет во множестве B |
|  | Решение (код программы): |  |
|  |  | X = set([1, 2, 3, 4]) Y = set([1,2,5,6,7,]) print(X¦Y) print(X&Y) print(X-Y) |